Fettutskiller type Odin F-innv. NS 12

Komplett i rustfritt stål AISI 304 med 2 stk gasstette lokk.

VÅTVOLUM: 3500 liter (ifølge krav i Norsk Standard NS-EN 1825-1).

Rustfritt stål har en meget god kjøleeffekt for best mulig avkjøling av varmt fettholdig avløpsvann, dette for optimal fettavskillingsgrad, samt meget solid utførelse og lang levetid.

Kan også tilpasses på spesialmål dersom standardmål ikke passer.

Testet og godkjent etter NS-EN-1825-1. (Byggforsksertifikat nr. 0555)

Hetvannspyling og tømming

Hetvannspyling og tømming montert i utskiller.

Utstyret består av 3" tømmerør og 3/4" spylerør komplett med roterende spyledyse i syrefast stål.

3” Laux kobling

3" Laux kobling komplett med blindlokk i varmgalvanisert stål.

For avslutning på tømmerør som anslutning for tømmebil.

Alarmsentral for fettutskiller

Alarmsentral for fettutskiller med tilknytning til SD-anlegg, type Micro Matic GA-1 med lyd- og lyssignal og med potensialfri kontakt for føler GA-SG 1. Gir signal ved maks. fettlagtykkelse.

Tillegg ved innvendig montasje under gulv:

S-Lokk 600x750 mm

S–Lokk og ramme i varmforsinket stål for innstøping i gulv, som monteres over 1 stk. midtplassert inspeksjonsluke på fettutskiller. Leveres med låsebolter, pakning mellom lokk og ramme samt løftenøkler.