Fettutskiller i rustfritt stål AISI 304, type Odin F-utv. NS 9

Komplett i rustfritt stål med nedstigningssjakt i overflatebehandlet stål,

samt Furnes gasstett kumlokk og flytende støpejerns ramme. (Belastning 40 tonn).

Utskilleren leveres med 3/4" muffe for kabel til alarm.

VÅTVOLUM: 2550 liter (ifølge krav i ny Norsk Standard NS-EN 1825-1)

Rustfritt stål har en meget god kjøleeffekt for best mulig avkjøling av varmt fettholdig avløpsvann, dette for optimal fettavskillingsgrad, samt meget solid utførelse og lang levetid.

T.- mål etter kundens ønske. (mål fra underkant innløp til ferdig terreng)

(Kjøresterk konstruksjon)

Testet og godkjent etter NS-EN-1825-1. (Byggforsksertifikat nr.0555)

Alarmsentral for fettutskiller

Alarmsentral for fettutskiller med tilknytning til SD-anlegg, type Micro Matic GA-1 med lyd- og lyssignal og med potensialfri kontakt for føler GA-SG 1. Gir signal ved maks. fettlagtykkelse.