Sandfang Type Odin ZS-SR 12 kbm.

Odin ”Z”-sandfang leveres standard med 2 stk. ledevegger som gir meget lav strømningshastighet for effektiv sedimentering av sand og slam, samtidig som kortslutningstrømmer unngås.

Et slikt effektivt sandfang ”hjelper” også oljedråper til å stige i vannfasen, slik at oljeutskilleren etter sandfanget blir mer effektivt.

Sandfanget leveres med nedstigningssjakt og arbeidsrepo som gir meget enkel adkomst for tømming, service og vedlikehold.

Leveres også med kvadratisk oppdriftsplate i bunnen, samt Ulefoss gasstett kumlokk og flytende støpejerns ramme.

Tanken er i overflatebehandlet stål med innvendig montert magnesium offeranoder.

T- mål etter kundens ønske. (uk. innl. ferdig terreng)

(Kjøresterk konstruksjon)

Dimensjonert etter NS-EN-858-2